浙江长三角建材有限公司

年协同处置20万吨一般固废技改项目

环境影响评价公示

# 一、建设项目基本情况

项目名称：浙江长三角建材有限公司年协同处置20万吨一般固废技改项目

建设单位：浙江长三角建材有限公司

建设地点：浙江省湖州市吴兴区道场乡道场浜路399号

总投资：520万元

主要建设内容：浙江长三角建材有限公司依托现有年产1亿块(折标）烧结多孔（空心）砖和烧结保温砌块项目厂房和生产设备，改造专用的污泥、污染土壤暂存仓库和配套设施。项目建成后，年可处置污泥和污染土壤共20万吨；项目技改完成后原产能不变。

项目由吴兴区经济和信息化局出具了备案信息表，项目代码：2412-330502-07-02-384079。

# 二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

项目评价范围内主要环境保护目标分布见表1。

表1  主要环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 具体敏感目标 | 坐标(m) |  | 评价范围内保护对象 (人口数) |  | 相对 方位 | 相对 厂界距离(约m) | 保护 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 湖州大同驾校 | 217910 | 3378187 | 居民 | 约100人 | NW | 34 | GB3095-2012中二级 |
|  | 湖州市吴兴区苏台山消防救援站 | 217916 | 3378147 | 单位 | 约200人 | W | 20 |  |
|  | 凌家浒 | 218011 | 3378035 | 居民 | 约100人 | S | 145 |  |
|  | 南墩村 | 217969 | 3378391 | 居民 | 约50人 | N | 284 |  |
|  | 浮玉社区 | 218256 | 3378359 | 居民 | 约500人 | NE | 730 |  |
|  | 城南村苏湾 | 217833 | 3378091 | 居民 | 约100人 | W | 176 |  |
|  | 城南村西湾 | 217351 | 3378151 | 居民 | 约100人 | W | 411 |  |
|  | 月河街道 | 217912 | 3379079 | 居民 | 约3.5人 | N | 980 |  |
|  | 湖州市城区 | 218287 | 3379420 | 居民 | 约200万人 | N | 2800 |  |
|  | 朝阳街道 | 217243 | 3379424 | 居民 | 约4万人 | NW | 230 |  |
|  | 爱山街道 | 216499 | 3379621 | 居民 | 约1.5万人 | NW | 3200 |  |
|  | 康山街道 | 216062 | 3379513 | 居民 | 约2.2万人 | WN | 1800 |  |
|  | 湖东街道 | 219287 | 3379511 | 居民 | 约4.1万人 | NE | 3500 |  |
|  | 八里店镇八里店社区 | 220172 | 3378974 | 居民 | 约50万人 | NE | 3800 |  |
|  | 八里店镇紫金桥村 | 219734 | 3377337 | 居民 | 约5300人 | EN | 2800 |  |
|  | 龙泉街道 | 218191 | 3380672 | 居民 | 约6.3万人 | N | 4300 |  |
|  | 飞英街道 | 217375 | 3380354 | 居民 | 约1.4万人 | NW | 3500 |  |
|  | 凤凰街道 | 217097 | 3380594 | 居民 | 约4.7万人 | NW | 4300 |  |
|  | 城南社区 | 217271 | 3378311 | 居民 | 约7000人 | W | 600 |  |
|  | 南浔区云东村 | 219901 | 3375621 | 居民 | 约200人 | SE | 4800 |  |
|  | 南浔区陶家墩村 | 220152 | 3375830 | 居民 | 约1300人 | ES | 4700 |  |
|  | 南浔区勤益村 | 219709 | 3374861 | 居民 | 约800人 | ES | 4800 |  |
|  | 唐南村 | 218908 | 3378301 | 居民 | 约2000人 | E | 1330 |  |
|  | 梁希森林公园 | 216046 | 3375046 | 景区 | / | S | 3600 | GB3095-2012中一级 |
|  | 菰城村 | 218247 | 3374980 | 居民 | 约2500人 | S | 4500 |  |
|  | 道场浜村 | 217864 | 3376931 | 居民 | 约2600人 | S | 1538 |  |
|  | 康山街道鹿山 | 215454 | 3376052 | 居民 | 约300人 | WS | 4335 |  |
|  | 道场浜村上庚 | 216366 | 3377228 | 居民 | 约300人 | WS | 2100 |  |
|  | 凌家浒上凌家浒 | 217896 | 3377316 | 居民 | 约100人 | S | 879 |  |
|  | 钱山下村 | 218952 | 3376792 | 居民 | 约500人 | SW | 2700 |  |
| 声环境 | 厂界东、南、西侧 | / |  |  |  |  |  | GB3096-2008中 3类 |
|  | 厂界北侧 | / |  |  |  |  |  | GB3096-2008中4a类 |
|  | 西侧敏感点 | / |  |  |  |  |  | GB3096-2008中2类 |
| 地表水 | 东苕溪 | 218016 | 3378182 | 河道 |  | 东 | 紧邻 | GB3838-2002中Ⅲ类 |

# 三、主要环境影响预测情况

(1)环境空气影响分析

根据工程分析，项目日常营运过程中废气主要污染因子有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯化氢、重金属、二噁英类、非甲烷总烃、臭气浓度、氨、硫化氢等。各废气经相应处理后排放，均能满足相应标准要求，经预测对周围大气环境影响较小。

根据计算，项目无需设置大气环境防护距离。

(2)地表水环境影响分析

本项目外排生活污水经化粪池预处理达标后定期委托清运至湖州道场污水处理有限公司，生产废水均回用于生产不排放，不会对周边水体产生影响。

(3)声环境影响分析结果

本项目高噪声设备进行隔声减振，经预测后最大贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类（厂界东侧）标准，敏感点最大贡献值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。因此可认为企业在采取相关的噪声防治措施后，对周围声环境影响不大。

(4)固废处置环境影响分析结果

本项目产生的危险危废委托有资质单位处置；生活垃圾委托当地环卫部门清运，一般固废委托物资回收公司综合利用。企业应做好厂内固废的分类收集，分别按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，做好厂内临时贮存设施建设，尤其是危险废物的安全暂存。危险废物不得与生活垃圾混放，需置于有防腐防渗处理的专门堆放场所内，堆放场所要做好防风、防雨、防晒措施，防止二次污染发生，同时设置警示标志；企业需做好危险废物的管理台账，记录危险废物的名称、数量、来源、特性等，危险废物转移应严格按照《危险废物转移管理办法》的相关规定执行。

综上所述，企业只要对固废加强管理，及时通知委托单位清运各类固废，避免二次污染发生，落实环评提出的污染防治措施，项目产生的固体废弃物不会对周围环境造成污染影响。

# 四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施以及预期效果

表2  污染防治措施清单

| 分类 |  | 对策措施说明 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染防治措施 | 装卸输送粉尘 | 依托现有喷淋除尘后无组织排放 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）及修改单、浙江省重点行业大气污染防治绩效评级A工作、《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |
|  | 原料库扬尘 | 依托现有喷淋除尘后无组织排放 |  |
|  | 破碎筛分粉尘 | 依托现有布袋除尘处理后通过15m高排气筒DA001排放 |  |
|  | 干燥焙烧废气 | 依托现有SNCR+熟石灰-石膏法+湿电除尘烟气处理装置处理后通过51m高排气筒DA002排放，设置备用活性炭吸附装置用于收集处理焙烧窑检修时污泥库挥发废气，经不低于15m的备用排气筒DA003排放。 |  |
|  | 汽车运输扬尘 | 依托现有喷淋除尘后无组织排放 |  |
| 水污染防治措施 | 废水收集 | 雨污分流、清污分流；污水分质处理。 | GB8978-1996《污水综合排放标准》、DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |
|  | 废水处理 | 经化粪池预处理后定期委托清运至湖州道场污水处理有限公司 |  |
|  |  | 生产废水经收集后回用于生产，不排放。 |  |
| 噪声防治措施 | 源头控制 | 1、对风机等设备优先选用低噪声型号，从源头控制噪声。 2、在工程设计、设备选型、管线设计、隔声消声设计时要严格按照《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85的要求进行，严把工程质量关。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类（厂界北侧）标准 |
|  | 隔声降噪措施 | 1、对机泵、空压机等类的噪声设备可装隔声罩。此外，为减少隔声罩与罩壁产生共振与吻合效应，在罩壁内应粘衬簿橡胶层，以增加阻尼效果。 2、对于风机类设备的进出口管道，采取适当消音措施，减少气流脉动噪声。较大型机泵类设备还应加装防振垫片，减少振动引起的噪声。 |  |
|  | 管理措施 | 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 |  |
| 固废污染防治措施 | 固废贮存 | 按照危废库设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求做好危险废物的收集、暂存工作。 | 实现资源化、减量化、无害化，各类固废均能妥善落实分类处置途径 |
|  | 收集和转运 | 危险废物的收集和转运过程应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求 |  |
|  | 固废处置 | 1、本项目产生的废油、废油桶、废包装桶、废活性炭均为危险固废，委托有资质单位处置。 2、生活垃圾委托环卫部门清运，一般固废委托物资回收公司综合利用。 |  |
|  | 管理要求 | 要求企业建立固废台账管理，认证履行危废申报的登记制度；并根据《浙江省危险废物交换和转移办法》和《危险废物转移管理办法》等，落实好危废转移计划及转移联单制度。 |  |

# 五、环境影响初步结论

浙江长三角建材有限公司年协同处置20万吨一般固废技改项目符合国家和浙江省的产业政策要求，项目选址符合当地总体规划、三线一单等规划要求；各环境影响专题评价结论表明，建设单位在严格落实环评文件提出的各项环保措施后，该项目在拟选场址实施在环境保护方面是可行的。

# 六、征求公众意见的对象、范围、期限和反馈途径

1、对象和范围

主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。

2、期限

2025年7月7日~2025年7月18日，共10个工作日。

3、反馈途径

本次公众参与采取网上公示（公示网站：http://www.zjwcjm.com/）和敏感点张贴公示等形式。

在此期间，公众（个人或团体）可通过信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、生态环境部门联系，建议团体单位加盖公章，个人应具名并说明联系方式。建设单位将对公众意见进行整理、归纳和分析，并将公众意见留存备查。

# 七、联系方式

建设单位名称：浙江长三角建材有限公司

联系人：吴总

联系电话：18767256020

传真：0572-2043099

通讯地址：浙江省湖州市吴兴区道场乡道场浜路399号浙江长三角建材有限公司

环评单位：湖州南太湖环保科技发展有限公司

联系人：陈工

联系电话：0572-8830591

传真：0572-2711810

E-mail：970990724@qq.com

通讯地址：湖州市吴兴区八里店镇万马（湖州）智造产业园11号楼

生态环境局：湖州市生态环境局长兴分局

地址：浙江省湖州市吴兴区南太湖南苑西区B幢

电话：0572-2551601

# 八、环境影响报告书公开方式及时间

本项目环境影响报告书在正式报送生态环境部门审批前进行全本公示。公示期间公众可登陆网站（公示网站：http://www.zjwcjm.com/）查询。

浙江长三角建材有限公司

2025年7月7日